Zadaci za vježbu                     TOPOGRAFSKE KARTE

Ocjenjuje se postupak računanja, točnost, brzina, urednost

1.Odredi geografsku širinu i dužinu Slavonskog Broda:

2. Izračunaj udaljenost u prirodi između Slavonskog Broda i Đakova.

3. Dva su grada u prirodi udaljena 40 km, kolika će biti njihova udaljenost na karti  ako je mjerilo

1: 500 000?

4. U kojem je mjerilu izrađena karta ako je udaljnost dva grada na karti 8 cm, a u prirodi  640km?

5. Ucrtaj put kretanja po azimutu u mjerilu 1: 50 000, ako je udaljenost  u prirodi

između točaka kretanja:           ( Postupak računanja potreban samo za AB udaljenost )

AB, JZ, 1,2 km

BC, I,    1.8 km

CD, SI,  1.5 km

DE, J,    1 km

1.Odredi geografsku širinu i dužinu Varaždina:

2. Izračunaj udaljenost u prirodi između Varaždina i Bjelovara.

3. Dva su grada u prirodi udaljena 240 km, kolika će biti njihova udaljenost na karti ako je mjerilo

1: 3 000 000?

4. U kojem je mjerilu izrađena karta ako je udaljnost dva grada na karti 12 cm, a u prirodi  360km?

5. Ucrtaj put kretanja po azimutu u mjerilu 1: 50 000, ako je udaljenost  u prirodi između

točaka kretanja:                              ( Postupak računanja potreban je samo za AB udaljenost )

AB, SI, 1 km

BC, I,   0.8 km

CD, J,  1.3 km

DE, Z, 1.5 km